Réseaux  ◆

Sommaire

Introduction	3

Objectifs	3

Contexte	3

tcpdump	3

Wireshark	3

Installation	4

Prise en main	5

Mode simple utilisateur	5

Filtrage	6

Encapsulation	9

Outils statistiques	11

Analyse de trames	12

Adressage des protocoles dans le modèle Dod	12

Étude des statistiques	14

Capture de trames	15

Mode super utilisateur	15

Manipulations	17

Copyright 2010 tv <thierry.vaira@orange.fr>

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License,

Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front­Cover Texts, and with no Back­Cover.

You can obtain a copy of the GNU General Public License : write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111­1307 USA

Réseaux  ◆  Introduction

# Introduction

## Objectifs

Être capable d'utiliser un analyseur de protocoles.

Découvrir les caractéristiques générales et l'encapsulation des protocoles du modèle "TCP/IP"

## Contexte

Un ordinateur équipé d'une carte de communication Ethernet fonctionnant sous Windows ou Linux sur lequel est installé un logiciel d'analyse de trames.

On utilisera dans les manipulations tcpdump (sous Linux) et Wireshark (sous Windows ou Linux).

## tcpdump

tcpdump est un « packet sniffer » en ligne de commande. Il  permet d'obtenir le détail du trafic visible depuis une interface réseau. C'est un outil de mise au point apprécié pour sa puissance.

Site officiel : http://www.tcpdump.org/

[Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tcpdump]

## Wireshark

Wireshark (anciennement Ethereal) est un logiciel libre d'analyse de protocole, ou « packet sniffer », utilisé dans le dépannage et l'analyse  de réseaux informatiques, le développement de protocoles, l'éducation et la rétro­ ingénierie, mais aussi le piratage. Wireshark est multi­plates­formes, il fonctionne sous Windows, Mac OS X, Linux, Solaris, ainsi que sous FreeBSD. Wireshark reconnait 759 protocoles.

Site officiel : http://www.wireshark.org/ Documentation :

http://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/index.html

[Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wireshark]

# Installation

Vérifier si le logiciel Wireshark est installé sur votre poste.

- Sous Linux (Mandriva 2010) :

Ou en mode console :

$ wireshark –help Wireshark 1.2.10

Interactively dump and analyze network traffic. See http://www.wireshark.org for more information.

...

Sinon installation (sous le compte root) à partir de la console :

# urpmi wireshark

Remarque : sous Linux, wireshark propose deux modes d'exploitation : le mode simple utilisateur et le mode super utilisateur (root). La différence essentielle entre les deux modes se situe au niveau de la capture de trames à partir des interfaces réseaux permises seulement en mode super utilisateur. Le mode simple utilisateur servira surtout pour l'analyse de trames déjà capturées.

- Sous Ubuntu :

Installation (sous le compte root) à partir de la console :

# apt­get install wireshark

- Sous Windows : l'installation se fait à partir d'une version adaptée à son système téléchargée à partir du site http://www.wireshark.org/download.html

# Prise en main

## Mode simple utilisateur

Le logiciel s'ouvre sur cette page de menu :

On peut vérifier qu'en cliquant sur « Interface List » que l'on possède aucun droit d'accès sur les interfaces réseaux disponibles pour une capture :

Remarque : il faudra donc passer en mode super utilisateur (root) pour réaliser des captures sur ses interfaces réseaux.

Donc, on utilisera essentiellement le menu « Open » qui permettra de charger un fichier de capture pour analyse.

Ouvrir le fichier http.cap disponible sur le serveur ou sur le site http://wiki.wireshark.org/SampleCaptures (HTTP).

L'affichage se décompose en trois cadres :

## Filtrage

Il est possible (indispensable !) de créer des filtres d'affichage qui ne montrent que les trames conformes à la règle de filtrage. Cela permettra d'isoler un échange en particulier ou l'analyse d'un protocole spécifique.

On renseignera alors le cadre Filter dans la barre du haut du cadre 1 :

Le bouton « Expression » permet d'accéder à un assistant pour créer une règle de filtrage. Une règle de filtrage s'appuie sur les champs des en­têtes (header) des protocoles connus du logiciel Wireshark :

En cliquant sur « Valider » puis sur « Apply », on obtient alors :

On peut créer des règles de filtrage en combinant plusieurs expressions avec des opérateurs && (ET), || (OU) et ! (INVERSEUR), par exemple :

Toutes les trames dont l'adresse ip destination est égale à 145.254.160.237 et dont le port source ou destination n'est pas 80 :

ip.dst == 145.254.160.237 && !tcp.port == 80

Remarque : en tapant directement dans la zone de saisie « Filter », Wireshark propose une complétion bien pratique.

On sélectionne la trame n°4 dans le cadre 1. Cette trame encapsule les protocoles visibles dans le cadre 2 :

Wireshark est capable de décoder les champs des différents en­tête de protocoles présents dans la trame capturée.

Remarque : mais sans connaissances théoriques, l'utilisation de wireshark s'avère très vite limitée !

C'est un outil de spécialiste. En effet, qu'est­ce qu'une « address unicast » ? « Seq » ? etc …

## Encapsulation

Le cadre 2 illustre le principe de l'encapsulation des protocoles utilisées dans l'échange d'une trame. On fait souvent référence à un modèle pour représenter cette communication. Ici, le modèle est celui qui implémente les protocoles de la famille « TCP/IP » appelée aussi DoD (Department of Defense) :

En sachant qu'une couche se décomposera en deux parties comprenant un en­tête (header) appelé aussi PCI (Protocol Control Information) et un champ DATA (au sens « network data  »).  En  fait,  cela  représente  les  protocoles présents dans la trame de la manière suivante :

On comprend alors que le champ DATA d'une couche contient le bloc de la couche supérieure (Header + DATA). C'est le principe de l'encapsulation.

Une fois le rapprochement fait avec le modèle « TCP/IP », on obtient la

« vision suivante » :

Remarques : certaines couches ou certains champs DATA peuvent être vides. Par exemple, la trame n°1 n'encapsule que les protocoles Ethernet_II, IP et TCP. La couche application est donc vide.

D'autre part les couches du modèle DoD offre l'utilisation d'autres protocoles. Par exemple, les trames n°13 et 17 encapsulent les protocoles Ethernet_II, IP, UDP et DNS :

## Outils statistiques

Wireshark fournit des outils pour l’analyse et les statistiques du trafic capturé.

- Summary : statistiques générales sur la capture actuelle

- Protocol Hierarchy : statistiques sur la pile de protocoles utilisé dans l'échange

- Conversations : statistiques des conversations saisies. Une conversation

est le trafic entre deux points de terminaison spécifique. Par exemple, une conversation IP est tout le trafic entre deux adresses IP.

- Endpoints : statistiques des points de terminaison. Un point de terminaison réseau est la terminaison logique d'un protocole d'une couche spécifique.

Il y a deux aspects à prendre en compte dans un échange :

- le transfert physique de trames contenant des protocoles encapsulés (fabrication à l'émission et décodage à la réception : parcours vertical du modèle)

- un dialogue logique entre protocole de couche spécifique (dialogue virtuel horizontal entre deux modèles)

1 1

TP n°0 ­ Analyse de protocole

# Analyse de trames

Ouvrir  le  tfichier  http.cap  disponible  sur  le  serveur  ou  sur  le  site

http://wiki.wireshark.org/SampleCaptures  (HTTP).

## Adressage des protocoles dans le modèle Dod

Un protocole utilise des numéros (les assigned numbers) identifiant les protocoles de niveau supérieur qu’il transporte.

Sélectionnez une trame transportant des données http.

Le champ de l’en­tête Ethernet identifiant le protocole de niveau réseau est Type.

- Quelle est la valeur de ce champ pour le protocole IP ?

Dans l’en­tête IP, le protocole de niveau transport est identifié par le champ Protocol .

Sous  Linux  seulement,  véritfier  le  numéro  de  protocole  assigné à TCP  en consultant  le  tfichier  /etc/protocols

Quelle est la valeur du champ Protocol pour le protocole TCP ?

$ grep 'tcp' /etc/protocols

Dans l’en­tête de niveau transport, le nombre identifiant le processus applicatif est appelé port. Les processus client et serveur utilisent un numéro de port chacun : le numéro de port du client est généralement choisi par la machine, tandis que le numéro de port des applications exécutées sur  le serveur est normalisé.

- Quel est le numéro de port utilisé par le service HTTP ?

- Quel est le numéro de port choisi par votre client ?

Sous  Linux  seulement,  véritfier  le  numéro  de  port  utilisé par  le  service HTTP  en  consultant  le  tfichier  /etc/services

Sur combien d’octets sont codés les numéros de ports en TCP ? Combien de processus simultanés peuvent théoriquement communiqués via TCP sur une machine ?

$ grep 'http' /etc/services

Réseaux ◆ Analyse de trames

- Les en­têtes des protocoles Ethernet_II, IP et TCP sont­ils encodées en ASCII ?

- L'en­tête du HTTP est­il encodé en ASCII ?

Sélectionnez une trame transportant des données dns.

Sous  Linux  seulement,  véritfier  le  numéro  de  protocole  assigné à UDP  en consultant  le  tfichier  /etc/protocols

Quelle est la valeur du champ Protocol pour le protocole UDP ?

$ grep 'udp' /etc/protocols

Sous  Linux  seulement,  véritfier  le  service  associé par  détfaut  au  numéro  de port  53  en  consultant  le  tfichier  /etc/services

Quel est le numéro de port utilisé par le service DNS ?

$ grep '53' /etc/services

- Sur combien d’octets sont codés les numéros de ports en UDP ? Combien de processus simultanés peuvent théoriquement communiqués via UDP sur une machine ?

1 3	TP n°0 ­ Analyse de protocole

## Étude des statistiques

Sélectionner le menu Summary.

Sélectionner l'outil Protocol Hierarchy qui permet de visualiser la pile de protocoles, le pourcentage de bande passante consommé par chaque protocole, le débit, à chaque niveau etc.

Quel est le débit moyen mesuré par Wireshark ?

- Des deux protocoles de niveau transport utilisés, lequel est prépondérant ?

- Pour le protocole TCP les valeurs indiquées dans colonnes Packets et End packets diffèrent. Pourquoi la colonne End packets contient­elle moins de paquets ? Est­ce aussi le cas pour le protocole UDP ?

- À quoi servent les paquets qui ne sont pas comptabilisés dans la colonne End packets ?

- Pourquoi le débit affiché pour les couches hautes est­il inférieur à celui des couches basses ?

# Capture de trames

## Mode super utilisateur

Le logiciel s'ouvre alors sur cette page de menu :

On peut vérifier qu'en cliquant sur « Interface List » que l'on possède les droits d'accès sur les interfaces réseaux disponibles pour une capture :

Il existe des options intéressantes avant de démarrer une capture :

  - Update list of packets in real time : affiche en temps réel à l’écran les trames capturées.

  - Enable MAC name resolution : affiche le nom de la machine ou son adresse IP à la place de l’adresse MAC.

  - Enable network name resolution : affiche le nom d’hôte de la machine à la place de l’adresse IP.

  - Enable transport name resolution : remplace les numéros de port TCP et UDP par le nom du protocole applicatif associé.

Il est évidemment possible de créer des filtres de capture (qui n’enregistrent que les trames conformes à la règle) et d'enregistrer une capture dans un fichier. Il y a aussi des options pour afficher une capture en temps réel.

Remarque : on laissera généralement l'activation du mode promiscuous qui permet à une carte réseau d'accepter tous les paquets qu'elle reçoit, même si ceux­ci ne lui sont pas adressés. Ce mode est une fonctionnalité utilisée pour écouter tout le trafic réseau.

## Manipulations

Capturer  le  tratfic  d'une  communication  vers  un  site  Internet  que  vous n’avez pas consulté depuis le démarrage de votre machine.

Proposer  une  règle  de  tfiltrage  pour  isoler  dans  la  capture  la  communication avec ce site Internet.

Vous devez visualiser des paquets DNS de type query et response. Observez le contenu de ces paquets DNS.

- Déduisez­en leur rôle.

- Quelle est l’adresse IP du serveur auquel votre machine a envoyé la requête DNS ?

- À votre avis, à qui appartient ce serveur ?

- À votre avis, l'adresse physique destination de la trame Ethernet_II contenant la requête DNS est­elle celle du serveur DNS ? Si non, à qui appartient­elle ?

Sélectionnez une trame contenant l’indication HTTP dans la colonne Intfo. Avec le bouton droit de la souris, choisissez l’option Follow TCP stream. Le dialogue entre votre navigateur et le serveur web apparaît.

- Par quelle primitive commence la requête HTTP ?

- Quelle version du protocole HTTP est utilisée par votre navigateur ?

- La requête HTTP émise par le navigateur contient­elle des données ?

- Quelle est la version du protocole HTTP utilisée par le serveur dans sa réponse ?

- Quelle est le type de données renvoyées par le serveur ?

- A votre avis, quel code réponse aurait renvoyé le serveur si le document demandé dans la requête était introuvable ? Tester avec un document inexistant.

Remarque : lorsque vous fermez la fenêtre ouverte par cette option, il reste un filtre d’affichage : il faut l'effacer en cliquant sur clear.

- Enregistrer la capture réalisée dans un fichier capture_votreNom au format Wireshark/tcpdump.

Vous m'enverrait votre compte­rendu (réponses aux questions en précisant leur numéro) au format txt ou rtf (aucun autre format accepté) ainsi que le fichier de capture à cette adresse : tvaira@free.fr.